[OPLS No. 001: 현상액 농도 및 pH 스펙 이탈에 따른 패턴 불량 조치]

1. 분류: 품질 / 설비

2. 목적: 현상액 스펙 이탈 시 신속한 원인 파악 및 조치로 패턴 불량(미현상 및 과현상) 방지

3. 현상 (NG):

- 품질: AOI 검사 시 회로 잔사(미현상) 또는 패턴 무너짐(과현상) 발생. 선폭 OFFSET 수치 변동.

- 데이터 알람: LCL_현상액 농도 0.96 미만 또는 pH 10.5 미만 감지.

4. 예상 원인 (Why):

- 자동 보충 장치(Auto Dosing) 펌프 및 라인 막힘.

- 탄산칼륨(K2CO3) 보충 탱크 수위 저하로 인한 공기 유입.

- 현상조 내부 히터 고장으로 인한 용액 온도 저하.

5. 조치 및 점검 기준 (OK):

- 데이터 교차 검증: 에이전트 대시보드에서 분석치_현상액 농도 및 pH 트렌드 하락세 확인.

- 설비 점검 A (액 보충부): 탄산칼륨 보충 라인에 에어가 차있거나 결정으로 막힘이 없는지 육안 점검. 보충 탱크 수위 센서 정상 작동 여부 확인.

- 설비 점검 B (온도 및 구동부): 현상조 온도 지시치와 실제 용액 온도(섭씨 48도 전후)가 일치하는지 휴대용 온도계로 교차 검증.

- 물리적 조치: 배관 막힘 확인 시 즉각 온수 플러싱 진행. 에어록 발생 시 펌프 에어 빼기 작업 실시.

6. 핵심 포인트: 농도 저하 알람 발생 시 단순히 약품을 수동으로 쏟아붓기보다는 보충 라인의 물리적 막힘 여부를 먼저 확인하는 것이 재발 방지의 핵심임.

[OPLS No. 002: 염화동 식각액 비중 및 온도 이탈 조치]

1. 분류: 품질 / 설비

2. 목적: 식각 속도 변동을 차단하여 선폭 감소 및 과에칭 불량 예방

3. 현상 (NG):

- 품질: 선폭 OFFSET 수치가 마이너스 방향으로 급증하며 회로가 얇아짐.

- 데이터 알람: USL_Etching 비중 1.42 초과 또는 Etching 온도 53도 초과 감지.

4. 예상 원인 (Why):

- 비중계 센서 표면 슬러지 고착으로 인한 측정 오류.

- 냉각수 공급 라인 밸브 고장 또는 칠러 이상.

- 염산 및 과산화수소 자동 투입 펌프 제어 오류로 인한 과투입.

5. 조치 및 점검 기준 (OK):

- 데이터 교차 검증: 분석치_Etching(염화동) 비중 및 온도 데이터가 상한선을 지속적으로 타격하는지 확인.

- 설비 점검 A (센서부): 비중계 센서 하우징 개방 후 슬러지 침적 여부 육안 확인.

- 설비 점검 B (온도 제어부): 냉각 라인 칠러 압력 확인 및 열교환기 밸브 개폐 상태 점검.

- 물리적 조치: 비중계 센서 탈거 후 DI Water 세척 및 영점 캘리브레이션 재수행. 비중이 실제 기준치 이상일 경우 자동 배액(Auto Drain) 밸브를 수동으로 개방하여 신액 보충 유도.

6. 핵심 포인트: 비중계 센서는 구리 슬러지에 매우 취약하므로 주 1회 정기 세척이 필수이며, 데이터가 갑자기 튀는 현상 발생 시 가장 먼저 센서 세척을 실시해야 함.

[OPLS No. 003: 에칭 팩터 저하 및 구리 농도 과다 조치]

1. 분류: 품질

2. 목적: 안정적인 에칭 팩터(Etch Factor) 확보로 회로 단면 직진성 유지 및 회로 단락(Short) 방지

3. 현상 (NG):

- 품질: 회로 단면이 사다리꼴로 형성되거나 미에칭 발생.

- 데이터 알람: 분석치_Etch factor 4.0 미만 저하, 또는 USL_Etching(염화동) Cu 185 초과 감지.

4. 예상 원인 (Why):

- 에칭 첨가제(HB-120EF) 투입 부족으로 인한 측면 보호 효과 상실.

- 구리 이온 포화 용액의 배출 불량(배액 라인 및 밸브 막힘).

- 식각조 상하부 스프레이 압력 불균형 및 노즐 막힘.

5. 조치 및 점검 기준 (OK):

- 데이터 교차 검증: 분석치_Etching-첨가제 농도가 2.6 미만인지 확인.

- 설비 점검 A (첨가제 라인): 첨가제 투입 펌프의 에어록 현상 확인.

- 설비 점검 B (스프레이부): 식각조 상부와 하부의 스프레이 압력 게이지 수치 비교. 특정 구간의 압력 저하 여부 점검.

- 물리적 조치: 첨가제 펌프 에어 제거 후 비커를 이용해 실제 토출량 테스트 진행. 매니폴드 탈거 후 막힌 노즐 세척. 구리 농도 과다 시 배액 라인 점검하여 강제 배액 실시.

6. 핵심 포인트: 첨가제 농도는 에칭 팩터와 직결됨. 분석치 알람 발생 시 펌프의 제어반 수치가 아닌 실제 토출량 검증이 최우선임.

[OPLS No. 004: Soft Etch 구리 표면 두께 규격 이탈 조치]

1. 분류: 품질

2. 목적: 균일한 구리 표면 두께 유지로 후속 도금 공정 불량 및 밀착성 저하 방지

3. 현상 (NG):

- 품질: Cu 표면두께 측정값이 LSL(10) 미만이거나 USL(24)을 초과하며 산포가 흔들림.

- 데이터 알람: Soft Etch H2SO4 또는 SPS 농도 스펙 이탈.

4. 예상 원인 (Why):

- 과황산나트륨(SPS) 이송 라인 내부 결정화로 인한 약품 투입 불량.

- 황산 투입 밸브 제어 오류.

- 기판 이송 구동부 롤러 마모로 인한 기판 체류 시간(식각 시간) 변동.

5. 조치 및 점검 기준 (OK):

- 데이터 교차 검증: 분석치_Soft Etch SPS 및 H2SO4 농도 트렌드와 Cu 두께 트렌드의 상관관계 확인.

- 설비 점검 A (약품 투입부): SPS 투입 라인, Y스트레이너, 인젝터 부근 결정화 여부 확인.

- 설비 점검 B (구동부): 기판을 밀어주는 롤러의 평탄도 확인. 초물 DES 속도와 양산 DES 속도의 실제 편차 확인.

- 물리적 조치: SPS 라인 온수 플러싱으로 굳은 결정 제거. 마모가 심한 구동 롤러 교체 후 타코미터로 실제 컨베이어 이송 속도 재측정.

6. 핵심 포인트: SPS 약품은 온도 저하 시 결정이 매우 쉽게 생성되므로, 투입 라인의 상시 보온 유지와 주기적인 온수 플러싱 관리가 필수적임.

[OPLS No. 005: 박리액(Stripper) 농도 저하 및 잔사 조치]

1. 분류: 품질 / 설비

2. 목적: 완벽한 드라이필름 박리를 통해 기판 오염 방지 및 후공정 수율 확보

3. 현상 (NG):

- 품질: 박리 공정 통과 후 기판 표면이나 홀 내부에 필름 잔사가 묻어 나옴.

- 데이터 알람: LCL_박리액 농도 2.3 미만 감지.

4. 예상 원인 (Why):

- 박리조 순환 펌프 필터 막힘으로 인한 물리적 타발력(유량) 저하.

- 수산화나트륨(NaOH) 보충 지연.

- 스퀴지 롤러 손상으로 인한 액 끌림(Drag-out) 현상 발생.

5. 조치 및 점검 기준 (OK):

- 데이터 교차 검증: 박리액 농도 하락세 확인 및 수세조 pH 수치 동반 상승 여부 점검(액 끌림 확인 목적).

- 설비 점검 A (순환부): 순환 펌프 필터의 전단과 후단 압력계 수치 비교(차압 발생 여부 확인).

- 설비 점검 B (차단부): 수세단 진입 전 약품을 차단해 주는 스퀴지 롤러의 마모, 찢어짐, 밀착 불량 상태 점검.

- 물리적 조치: 필터 차압 발생 시 즉시 새 필터로 교체하여 유량 확보. 스퀴지 롤러 간격 재조정 및 파손 시 즉각 교체. 수동으로 가성소다를 투입하여 초기 농도 회복.

6. 핵심 포인트: 순환 필터가 막히면 화학적 농도가 정상이더라도 물리적으로 필름을 떼어내는 힘이 부족해짐. 농도 유지 못지않게 차압 관리가 가장 중요함.